Прицеп ТРЭКОЛ СПУТНИК ll

| Модель и модификация прицепа | СПУТНИК II |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Собственная масса прицепа (в базовой комплектации, кг | 1800 |
| Подвеска | Зависимая на всех осях, с продольными полуэллиптическими рессорами и гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Колеса | Дисковые, стальные, с герметичным сварным ободом и съемными бортовыми кольцами (закраинами). Посадочный диаметр обода 570-635 составляет (645±1) мм |
| Шины | 1600х700-635 «ТРЭКОЛ» сверхнизкого давления, бескамерные. Диапазон давлений в шинах 0,15…0,65 кг/см2 |
| Система электрооборудования | Система электрооборудования – с номинальным напряжением 12В, двухпроводная. Подключение к бортовой сети Снегоболотоход (тягача) осуществляется вилкой, соответствующей ГОСТ 9200 Установлены следующие внешние световые приборы: - передний габаритный огонь – 2 шт.; - задний габаритный огонь – 2 шт.; - стоп-сигнал – 2 шт.; - задний указатель поворота – 2 шт.; - фонарь освещения номерного знака – 1 шт.; - отражатель передний – 2 шт.; - отражатель боковой – 4 шт.; - отражатель задний треугольной формы – 2 шт. |
| Кузов | Кузов изготовлен из оцинкованной стали. Крепление кузова к раме выполнено через упругие элементы. Внутренняя полезная длина кузова - 3910 мм, ширина – 2150 мм. Для доступа в кузов предусмотрен задний борт. Задний борт – откидной, оборудован запираемым замком с центральным расположением и раскладными подножками. |
| Рама | Сварная, с лонжеронами прямоугольного сечения, соединенными поперечинами. |
| Буксирные устройства и приспособления | Прицеп оборудован буксирной вилкой в задней части. |